SmartGrow

Sistema de Cultivo Indoor Automatizado

Documentacao Tecnica Completa - Handoff para Continuidade

| Componente | Tecnologia | Status |
| --- | --- | --- |
| Firmware ESP32 | Arduino C++ / R06 | Funcional |
| Backend / IA | Google Apps Script + Gemini 2.5 Flash | Funcional - R06 |
| Banco de dados | Google Sheets | Ativo |
| Dashboard | HTML/JS - GitHub Pages | Funcional - R06 |
| App Visual | SmartGrow Vision (PWA) | Funcional - nao testado prod |

URLs Criticas:

GAS: https://script.google.com/macros/s/AKfycby56nn56erEcdsAG06Rg5wnkjVYau9uWnO73KT0MjMzk7uPJYujvms41aMHNYtu0IHt-A/exec

Planilha ID: 1cK0y2--PLGAo00W_UP4Ix53qcAVyQU9Na-uDlvNjYXo

Site: https://pedrojteix.github.io/Smartgrow/

Vision: https://pedrojteix.github.io/Smartgrow/smartgrow-vision.html

Gemini API Key: AIzaSyDj9usPFgeSXayaHzh3xRGNOcAqcbb-jgc

WiFi: Meia - Noite | Senha: midiaengenharia2025

# PARTE 1 - HARDWARE E FIRMWARE (ESP32)

## 1.1 Mapeamento de Hardware

| Componente | Especificacao | Pino GPIO |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32 30 pinos | - |
| Display OLED | SSD1306 128x64 I2C | SDA=21, SCL=22 |
| Sensor solo 1 | Capacitivo (Vaso 1) | GPIO 32 |
| Sensor solo 2 | Capacitivo (Vaso 2) | GPIO 33 |
| Sensor de fluxo | YF-S401 | GPIO 25 |
| Boia de nivel | Digital INPUT_PULLUP | GPIO 26 |
| Botao BOOT | Gestos INPUT_PULLUP | GPIO 0 |
| Rele luz | Quantum Board LM281b 65W real | GPIO 18 |
| Rele bomba | Bomba submersivel | GPIO 19 |
| BME280 | Temp/umid/pressao - Wire2 DEDICADO | SDA=16, SCL=17 |
| DS18B20 | Temperatura raiz | GPIO 4 (resistor 4.7kOhm) |

CRITICO - BME280 usa barramento Wire2 SEPARADO (GPIO 16/17), NAO compartilha com o display. Isso foi necessario para evitar interferencia I2C que corrompida a imagem do display OLED. Display: Wire (GPIO 21/22). BME280: Wire2 (GPIO 16/17). Inicializacao: bme.begin(0x76, &Wire2).

Logica dos reles: RELE_ON = LOW, RELE_OFF = HIGH (reles ativados por nivel baixo).

Alimentacao: Sensores capacitivos alimentados pelo 3.3V do ESP32 (calibragem foi feita com essa referencia). BME280 e DS18B20 podem ser alimentados pelo barramento externo da reguladora 3.3V. GND deve ser COMUM entre ESP32 e reguladora.

Reguladora de tensao: Fonte 9V 2A -> Reguladora protoboard -> Lado A: 3.3V para sensores / Lado B: 5V para rele e bomba.

## 1.2 Calibracao dos Sensores

Sensores capacitivos: SOLO_AR=3380 (0%), SOLO_AGUA=1250 (100%). constrain(map(leitura, SOLO_AR, SOLO_AGUA, 0, 100), 0, 100).

IMPORTANTE: Sensores foram calibrados com tensao do ESP32. Se migrar para reguladora externa, recalibrar SOLO_AR e SOLO_AGUA.

Posicionamento dos sensores: entre o anel de irrigacao e a borda do vaso (lado oposto aos furos). Furos do anel apontam para FORA, entao a agua seca de fora para dentro.

Sensor de fluxo YF-S401: FATOR_CALIBRACAO_FLUXO=173.92 pulsos/mL (media de 167.11 e 180.73 pulsos/mL medidos com valvulas retentoras instaladas). ISR conta na borda FALLING. Volume = pulsos/173.92. Pendente: refazer com mais rodadas para melhor precisao.

Galao: 7000mL. Desconto feito em pararBomba() com volume REAL medido pelo fluxo.

## 1.3 Deteccao de Sensor Solo Falho (NOVO - R06)

Se um sensor capacitivo cair mais de 30% em uma unica leitura (2s), entra em estado SUSPEITO. Apos 3 leituras suspeitas consecutivas vira FALHO. Quando falho, o outro sensor assume para os dois vasos. Subidas rapidas (pos-rega) NAO disparam suspeita -- logica so para quedas. Display mostra S1:FALHO ou S2:FALHO. Evento sensor_falho enviado ao GAS.

## 1.4 Fases de Cultivo

| Indice | Nome | Horas Luz | Liga | Desliga | Breu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Germinacao | 17h | 07h | 00h (meia-noite) | Nao |
| 1 (padrao) | Vegetacao | 17h | 07h | 00h (meia-noite) | Nao |
| 2 | Floracao | 12h | 08h | 20h | Sim |

horaDesligar=0 significa meia-noite. Vegetacao: ligada 7h-23h59, apagada 0h-6h59.

## 1.5 Logica de Iluminacao com Override Temporario

Automatico: se horaDesligar==0: deveAutomatico = (hora >= horaLigar). Senao: deveAutomatico = (hora >= horaLigar && hora < horaDesligar).

- Apagou manualmente (2 cliques + segurar) -> segura OFF por 3h, depois retorna ao automatico

- Ligou manualmente -> segura ON por 1h, depois retorna ao automatico

- 2 cliques + segurar novamente -> cancela override imediatamente

- Display mostra tempo restante: 'OFF 142min' ou 'ON 47min'

BUG CORRIGIDO R06: no boot, o ESP32 agora aguarda ate 10s para o NTP sincronizar antes de chamar controlarLuz(). Antes disso, se o NTP nao sincronizava a tempo, a luz ficava apagada ao ligar mesmo no horario correto.

## 1.6 Logica de Irrigacao

Fluxo: ESP32 envia payload -> GAS consulta Gemini -> retorna {regar_agora, volume_ml, fator_rega} -> ESP32 chama iniciarRega(volume_ml) -> bomba roda ate volume_ml*2 medido pelo fluxo -> pararBomba() desconta volume REAL do galao.

Autonomia (mesma logica ESP32 e site):

consumoPorRega = volumeTotalML_ultimo>0 ? volumeTotalML_ultimo

: volumeBaseIA_mL>0 ? volumeBaseIA_mL*2 : 600.0;

diasAutonomia = (int)(galaoAtual_mL / consumoPorRega);

Eventos de bomba: a cada ativacao da bomba sao enviados eventos bomba_on (com timestamp HH:MM:SS e volume alvo) e bomba_off (com timestamp, duracao em segundos, pulsos e volume real medido).

## 1.7 Rega Remota via Site (NOVO - R06)

O site pode enviar um comando de rega ao GAS (POST tipo rega_remota com volume_ml). O GAS grava o valor na aba CONFIG (chave rega_remota_ml). No proximo ciclo de envio do ESP32 (15min), a resposta do GAS inclui rega_remota_ml e o firmware executa a rega. Apos executar, o GAS zera o valor na CONFIG.

## 1.8 Comunicacao HTTP - Redirect Manual em 2 Passos

ESP32 nao segue redirects HTTPS do Google. Solucao: POST -> recebe 302 -> extrai Location -> GET para URL final. Aplicado em enviarParaNuvem() e enviarEventoParaNuvem(). Primeiro envio adiado 30s do boot.

## 1.9 Gestos do Botao BOOT

Cliques contados na DESCIDA (pressionar), nao na soltura.

| Gesto | Acao |
| --- | --- |
| 1 clique simples | Muda pagina (Rega->Luz->Sensores) ou acorda display se dim/off. SE rega manual ativa: para a bomba imediatamente |
| 1 clique + segurar 2s | Reset do galao para 7L + evento galao_cheio |
| 2 cliques + segurar 2s | Toggle da luz com override (3h OFF / 1h ON). Repetir cancela override |
| 3 cliques + segurar 2s | Inicia ciclo (start_ciclo com ciclo_id UNIX) |
| 4 cliques + segurar 2s | Envio manual imediato para a nuvem |
| 5 cliques + segurar 2s | Rega manual: bomba liga por ate 60s. 1 clique para a bomba |

## 1.10 Display OLED - 3 Paginas

DISP_X=58 (bitmap da folha ocupa primeiros 58px do lado esquerdo). Sleep: 2min -> dim (brilho 40/255), 30min -> apaga. 1 clique -> acorda (200/255).

| Pagina | Conteudo |
| --- | --- |
| 0 - Rega | XX dias autonomia / XXXmL por rega / alertas: REGANDO, !!RESERV VAZIO, !HIDRO (so aqui) |
| 1 - Luz | Status ON/OFF / horas ligada / horario / tempo de override restante |
| 2 - Sensores | S1:XX% / S2:XX% (ou FALHO) / Um.Ar:XX% / T.Ar:XXC / Terra:XXC / VPD:X.XXkPa |

Alerta de reservatorio vazio e desequilibrio hidraulico aparecem APENAS na pagina 0 (Rega). O display nunca trava em nenhum estado de alerta -- sempre navega normalmente.

## 1.11 Payload Enviado ao GAS

{ "tipo":"dados", "manual":false, "umidade1":61, "umidade2":18,

"alertaBoia":0, "volumeBaseML":200, "volumeTotalML":400,

"fasePlanta":"vegetacao", "diasCiclo":0, "galaoMl":6800,

"desequilibrio":0, "luzAtiva":1, "horasUltimaRega":36,

"sensor1Falho":0, "sensor2Falho":0,

"tempAr":23.7, "umidadeAr":65.3, "pressaoHpa":947.0, "vpd":1.01,

"tempTerra":22.9 }

Resposta: { fator_rega: 1.0, volume_ml: 200, regar_agora: false, rega_remota_ml: 0 }

alertaBoia: TEMPORARIAMENTE desativado (sempre 0) -- boia ainda em processo de instalacao definitiva. Nao bloqueia a rega.

# PARTE 2 - GOOGLE APPS SCRIPT (Backend / IA)

## 2.1 Roteamento doPost

| tipo no payload | Funcao chamada |
| --- | --- |
| "evento" | processarEvento(ss, dados) |
| "dados_ciclo" | salvarDadosCiclo(ss, dados) |
| "analise_visual" | analisarImagem(ss, dados) |
| "rega_remota" | processarRegaRemota(ss, dados) |
| qualquer outro (dados) | processarDados(ss, dados) |

## 2.2 Aba DADOS - 23 Colunas (A->W)

| Col | Campo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| A | Timestamp | Data/hora completa |
| B | Hora | HH:MM:SS |
| C | Umidade1 (%) | Sensor capacitivo Vaso 1 |
| D | Umidade2 (%) | Sensor capacitivo Vaso 2 |
| E | Media (%) | Media dos dois vasos |
| F | Diferenca (%) | Valor absoluto da diferenca |
| G | Desequilibrio | SIM ou NAO |
| H | AlertaBoia | 0=ok, 1=nivel baixo (desativado) |
| I | Vol/Vaso (mL) | Volume por vaso na ultima rega |
| J | Vol Total (mL) | Volume total bombeado (x2) |
| K | Galao (mL) | Estimativa atual do galao |
| L | Fase | germinacao, vegetacao, floracao |
| M | Dias Ciclo | Dias desde start_ciclo |
| N | Luz | ON ou OFF |
| O | Fator Rega | 0.0 a 2.0 retornado pela IA |
| P | Diagnostico IA | Frase de status |
| Q | Motivo Decisao | Justificativa agronomica |
| R | Alerta Longo Prazo | Anomalias detectadas |
| S | Temp Ar (C) | BME280 |
| T | Umidade Ar (%) | BME280 |
| U | Pressao (hPa) | BME280 |
| V | VPD (kPa) | Calculado a partir de S e T |
| W | Temp Terra (C) | DS18B20 |

Gravacao sempre na linha 2 (mais recente no topo) via insertRowBefore(2).

## 2.3 Aba EVENTOS - Tipos de Evento

| Tipo | Quando ocorre |
| --- | --- |
| start_ciclo | 3 cliques + segurar. Desc: ciclo_id:TIMESTAMP_UNIX |
| galao_cheio | 1 clique + segurar. Reabastecimento |
| toggle_luz | 2 cliques + segurar. Override manual da luz |
| desequilibrio_hidraulico | Diferenca >20% entre vasos. Max 1x/30min |
| envio_manual | Quando manual=true no payload |
| dados_ciclo_P1/P2 | Dados das plantas em JSON (formulario do site) |
| analise_visual_P1/P2 | Resultado da analise visual (SmartGrow Vision) |
| bomba_on | Toda vez que a bomba e ativada (com timestamp exato HH:MM:SS) |
| bomba_off | Toda vez que a bomba para (com duracao, pulsos e volume real) |
| sensor_falho | Quando S1 ou S2 detecta queda abrupta >30% em 3 leituras |
| rega_remota | Quando o site envia comando de rega remota |

## 2.4 Aba CONFIG (NOVA - R06)

Aba simples com pares chave:valor para comunicacao site->ESP32.

| Chave | Valor | Funcao |
| --- | --- | --- |
| rega_remota_ml | 0 (ou volume em mL) | Comando de rega remota do site. ESP32 le e zera apos executar. |

## 2.5 Prompt da IA - Tabela de Decisao Agronomica

| Fase | Dias vaso | Umid.min | Volume/vaso | Freq.min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muda pos-transplante | 0-14 | 40% | 75-150mL | 48h |
| Vegetacao estabelecida | 15-28 | 35% | 200-300mL | 48-72h |
| Floracao Inicial | 29-49 | 40% | 500mL | 24h |
| Floracao Plena | 50-70 | 40% | 700-900mL | 24h |
| Floracao Final | 71+ | 35% | 500-700mL | 24-48h |

Bloqueios obrigatorios (regar_agora=false):

- alertaBoia==1 - reservatorio vazio (atualmente desativado, sempre 0)

- Fase muda (diasCiclo<=14): mediaUmidade>=65% - nao saturar substrato sem raizes

- Fase vegetacao+: mediaUmidade>=80% - saturacao, risco de anaerobiose

- horasUltimaRega < frequencia_minima_da_fase

- desequil==1 E media>50% (exceto se ambos <30%)

- galaoMl<500 - preservar autonomia (exceto emergencia <30%)

Limitacoes informadas a IA no prompt:

- galaoMl e estimativa por pulsos, NAO um sensor fisico

- alertaBoia=1 tem prioridade sobre galaoMl apos reboot

- diasCiclo=0 e normal antes do inicio do ciclo

- Umidade 100% pode indicar sensores sem substrato real

- horasUltimaRega=999 significa nunca regou nessa sessao, nao e anomalia

- Sensor capacitivo posicionado fora do anel -- mede frente de molhamento periferico

- Furos do anel de irrigacao apontam para FORA

# PARTE 3 - DASHBOARD WEB (index.html)

## 3.1 Infraestrutura

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Hospedagem | GitHub Pages - pedrojteix.github.io/Smartgrow/ |
| Dependencia JS | Chart.js 4.4.1 (CDN Cloudflare) |
| Fontes | DM Sans + DM Mono (Google Fonts) |
| Leitura de dados | Google Visualization API (gviz) - sem autenticacao |
| Persistencia local | localStorage (dados do ciclo das plantas) |
| Historico colheitas | window.storage - persistente entre sessoes |

## 3.2 Parsing gviz - Atencao Critica

O gviz retorna horas no campo .f ja formatado como HH:MM:SS. O campo .v da hora vem como Date(1899,11,30,h,m,s) -- ano 1899 e epoch zero do Sheets. NUNCA usar .v diretamente para exibir hora. Sempre usar .f com fallback para regex no .v.

## 3.3 Secoes do Dashboard

| Secao | Descricao |
| --- | --- |
| Autonomia | galaoAtual / consumoPorRega (mesma logica do ESP32) |
| Diagnostico IA | Texto coluna P da leitura mais recente |
| Fator de Rega | Barra 0-2 com cores: azul->verde->ambar->laranja->vermelho |
| Sensores | Scroll: U1%, U2%, Media%, Vol/vaso, Vol total, Temp Ar, Umid Ar, VPD, Temp Terra |
| Iluminacao | Status ON/OFF, fase, horario, ciclo h luz / h escuro |
| Plantas | Cards P1/P2: pills de fase, info ciclo, formulario inline, botao colheita |
| Grafico | Chart.js: Vaso1 (azul), Vaso2 (verde), Media (cinza). Janelas: Hoje, 7d, 14d, Tudo |
| Reservatorio | Anel SVG animado: %, litros, autonomia, vol/rega, boia |
| Rega Remota | Card com campo de volume (mL) e botao Regar agora. Envia POST ao GAS |
| Analises Visuais | Ultimos 6 relatorios SmartGrow Vision |
| Ultimos Eventos | 8 eventos mais recentes da aba EVENTOS |
| Historico Ciclos | Ciclos encerrados com metricas (window.storage) |

## 3.4 Status ESP32 no Header

O dashboard monitora o tempo desde a ultima leitura recebida. Comportamento:

- Menos de 2min: 'Atualizado agora'

- 2-20min: 'Ultima leitura: X min atras'

- Mais de 20min: badge laranja 'Dispositivo offline' + banner explicativo

Se o ESP32 estiver offline, os dados anteriores continuam visiveis (nao apaga a tela).

## 3.5 Rega Remota (NOVO - R06)

Card com campo de volume (padrao 200mL, min 50mL, max 1000mL) e botao 'Regar agora'. Envia POST ao GAS com { tipo: 'rega_remota', volume_ml: X }. O GAS grava na aba CONFIG. O ESP32 le no proximo ciclo (ate 15min) e executa. O botao usa fetch com redirect:manual para lidar com o redirect 302 do Google.

## 3.6 Icones de Eventos

| Tipo | Icone |
| --- | --- |
| start_ciclo | Muda |
| galao_cheio | Gota |
| toggle_luz | Lampada |
| desequilibrio_hidraulico | Aviso |
| dados_ciclo_P1/P2 | Planta |
| envio_manual | Antena |
| analise_visual_P1/P2 | Microscopio |
| bomba_on | Gota |
| bomba_off | Stop |
| sensor_falho | Aviso |
| rega_remota | Celular |

# PARTE 4 - ESTADO ATUAL DAS PLANTAS E PENDENCIAS

## 4.1 Estado Atual das Plantas (08/05/2026)

|  | Planta 1 | Planta 2 |
| --- | --- | --- |
| Germinacao | 12/04/2026 | 12/04/2026 |
| Primeiro vaso | 18/04/2026 | 19/04/2026 |
| Transplante 11L | 30/04/2026 | 30/04/2026 |
| No SmartGrow | 24/04/2026 | 23/04/2026 |
| Altura entrada | 12cm | 11cm |
| Fase atual | Vegetacao | Vegetacao |
| Dias ciclo | 0 (ciclo nao iniciado) | 0 (ciclo nao iniciado) |

Vasos: Fabric pot 11L. Substrato: 1:1:1 (perlita/humus/fibra de coco). Aneis de irrigacao com furos voltados para FORA. Sensores capacitivos posicionados entre o anel e a borda, do lado oposto aos furos.

Valores ambientais tipicos medidos: T.Ar ~23-24C, Umid.Ar ~65%, VPD ~1.01kPa, T.Terra ~22-23C. Todos dentro do ideal para vegetacao.

## 4.2 Hardware - Pendencias

- Instalar 2x valvulas de retencao 8mm (resolve desequilibrio hidraulico entre vasos) -- afeta FatorK

- Comprar resistor 4.7kOhm para DS18B20 -- JA COMPRADO e instalado

- Refazer calibracao FatorK apos instalar valvulas (minimo 5 rodadas)

- Recalibrar sensores capacitivos com substrato real 1:1:1 -- FEITO parcialmente, mas valores de SOLO_AR/SOLO_AGUA precisam revisao

- Fonte 9V para reguladora de protoboard -- COMPRADA

- Organizar alimentacao definitiva: ESP32 via USB, Quantum Board na tomada, reguladora 9V alimenta sensores e rele da bomba

- Boia digital: testar logica correta (HIGH=vazio ou HIGH=cheio) e reativar alertaBoia no firmware

## 4.3 Firmware - Pendencias

- Implementar controle de fase via site (Opcao B): site envia fase ao GAS, ESP32 le e muda faseAtual no proximo ciclo

- Bug: rega manual via BOOT (case 5) -- verificar se desconto do galao esta correto (pararBomba usa volumeAtual_mL que e medido pelo fluxo, deve funcionar)

- Calibrar FatorK com rodadas adicionais apos valvulas

- Integrar reativacao da boia quando logica for definida

## 4.4 Features Futuras Identificadas

- Correlacionar volume de rega com delta de umidade 5min pos-rega para auto-calibrar volume em direcao ao alvo de 75%

- Notificacoes push quando boia ativa ou desequilibrio detectado

- Versao nativa iOS do SmartGrow Vision (Swift)

- Apos BME280 estavel: enviar VPD ao Gemini para decisoes mais precisas

- Grafico de consumo de agua ao longo do ciclo no dashboard

- Media das ultimas N regas para refinar estimativa de autonomia

# PARTE 5 - SMARTGROW VISION E PARAMETROS AGRONOMICOS

## 5.1 App SmartGrow Vision

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| URL | pedrojteix.github.io/Smartgrow/smartgrow-vision.html |
| Design | Tema escuro verde neon, scanner animado, mobile-first, PWA |
| Status | Funcional - Gemini Vision via GAS nao testado em producao |
| CORS | Chamadas diretas a API bloqueadas pelo browser - roteado via GAS |

## 5.2 Mapeamento PPFD - Quantum Board LM281b (65W real)

| Distancia | PPFD (umol/m2/s) | Fase recomendada |
| --- | --- | --- |
| 10cm | 900 | Floracao intensa |
| 15cm | 720 | Floracao |
| 20cm | ~650 | Floracao / Vegetacao avancada |
| 25cm | 575 | Vegetacao |
| 30cm | 490 | Vegetacao |
| 31cm | 475 | Vegetacao / limite |
| >31cm | Nao mapeado | Germinacao (100-300 umol) -- recomendado 45-50cm para mudas |

## 5.3 VPD e Parametros por Fase

| Fase | VPD ideal | Umid. solo min | Alvo pos-rega | Volume/vaso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Germinacao/Muda | 0.4-0.8 kPa | 40% | 65-70% | 75-150mL |
| Vegetacao | 0.8-1.2 kPa | 35% | 75% | 200-300mL |
| Floracao | 1.2-1.6 kPa | 40% | 75% | 500-900mL |

Formula VPD: SVP = 0.61078 * exp((17.27*T)/(T+237.3)); VPD = SVP * (1 - RH/100). Capacidade de campo: ~75%. Saturacao de risco: >80%.

## 5.4 Temperatura da Terra por Fase

| Fase | Ideal | Abaixo | Acima |
| --- | --- | --- | --- |
| Germinacao | 20-25C | <18C: germinacao nao ocorre | >28C: damping-off |
| Vegetacao | 18-24C | <15C: absorcao de nutrientes travada | >26C: proliferacao bacteriana |
| Floracao | 18-22C | <15C: deficiencia de fosforo | >24C: raizes estressadas |
| Fim de floracao | 16-20C | <14C: ripening travado | >22C: stress radicular |

# INSTRUCOES PARA CONTINUIDADE

## Arquivos que devem ser fornecidos ao novo agente

- Este PDF de handoff

- SGRW_ESP32_R06.ino -- firmware atual (arquivo local: /home/claude/SGRW_ESP32_R06_clean.ino)

- SGRW_APPSCR_R06.gs -- backend Google Apps Script atual

- index.html -- dashboard web atual

## Ponto exato onde paramos

O hardware esta montado e funcionando com todos os sensores lendo corretamente:

- Display OLED: OK (Wire, GPIO 21/22)

- BME280: OK (Wire2 DEDICADO, GPIO 16/17, bme.begin(0x76, &Wire2))

- DS18B20: OK (GPIO 4, resistor 4.7kOhm instalado)

- Sensores capacitivos: OK (GPIO 32/33, alimentados pelo 3.3V do ESP32)

- Rele luz: OK (GPIO 18)

- Rele bomba: OK (GPIO 19)

- Sensor de fluxo: OK (GPIO 25, FatorK=173.92)

Proximas tarefas em ordem de prioridade:

- 1. Deixar sistema rodando e coletar dados de irrigacao para validar logica da IA

- 2. Implementar controle de fase via site (Opcao B -- POST ao GAS)

- 3. Instalar valvulas de retencao 8mm e refazer FatorK

- 4. Reativar logica da boia quando comportamento fisico for confirmado

- 5. Implementar correlacao volume/delta umidade para auto-calibragem

## Bugs conhecidos que ainda nao foram corrigidos

- Fase da planta no site volta para vegetacao apos atualizar (site le da planilha que sempre recebe vegetacao do ESP32) -- aguardando implementacao do controle de fase via site

- Galao no site mostra 100% mesmo apos regas de teste -- verificar se desconto esta funcionando corretamente nas regas manuais (case 5)

- Boia desativada (alertaBoia sempre 0) -- logica de HIGH=vazio ou HIGH=cheio ainda nao confirmada fisicamente

## Observacao importante sobre o bug recorrente de compilacao

O bloco de inicializacao do display no setup() tem um historico de gerar erro 'expected unqualified-id before else' (linha ~360). A causa e sempre um } extra antes do else na estrutura if(!dispOk){...} else {...}. Ao editar o setup, verificar sempre se as chaves estao balanceadas nesse trecho especifico.

if (!dispOk) {

Serial.println(F('[OLED] Falha -- continuando'));

} else {   // <- este else nao pode ter } extra antes dele

display.clearDisplay();

...

}

SmartGrow - Documentacao Tecnica R06 - 08/05/2026

Para continuidade forneca este PDF junto com SGRW_ESP32_R06.ino, SGRW_APPSCR_R06.gs e index.html ao novo agente.