SmartGrow

Relatório de Calibração do Sistema

SGRW_DC_CAL_01

Data: 23 de Abril de 2026

Responsável: Pedro Teixeira

Fase do projeto: Calibração física e levantamento de parâmetros

# 1. Introdução e Contexto

Este documento registra os testes de calibração realizados no sistema SmartGrow, um projeto de cultivo indoor automatizado com monitoramento via IoT (ESP32), inteligência artificial (Google Gemini) e painel de controle web. Os testes realizados nesta sessão tiveram como objetivo levantar os parâmetros reais do sistema físico — sensor de fluxo hidráulico, comportamento da bomba e mapeamento de intensidade luminosa — para alimentar o firmware e os algoritmos de decisão da IA com dados precisos.

Todos os testes foram conduzidos sem necessidade de Serial Monitor — os resultados foram exibidos no display OLED e fotografados para posterior análise. O firmware de calibração dedicado (SGRW_CALIBRACAO.ino) foi desenvolvido especificamente para esse propósito, com controle total via botão BOOT do ESP32.

# 2. Hardware Utilizado

## 2.1 Componentes do Sistema

- Microcontrolador: ESP32 (30 pinos)

- Display: OLED SSD1306 128x64px — comunicação I2C (GPIO 21/22)

- Sensor de fluxo: YF-S401 — GPIO 25, com interrupção de hardware

- Bomba: Submersível 5V

- Reservatório: Galão 7L com furo de ventilação no topo

- Distribuição: Conector T com duas saídas para os vasos

- Luminária: Quantum Board LM281b 600W equivalente (65W real)

- Medidor de PPFD: App Photone (smartphone)

## 2.2 Observação sobre o Sensor de Fluxo

Durante os testes foi identificado que o sensor YF-S401 havia sido instalado em sentido contrário ao fluxo da água nos testes anteriores, o que gerava leituras incorretas de pulsos. Para os testes documentados neste relatório, a instalação foi corrigida e o fluxo da água passou a percorrer o sensor no sentido correto. Os dados aqui apresentados refletem essa instalação corrigida.

# 3. Teste Hidráulico — Sensor de Fluxo e Desequilíbrio

## 3.1 Metodologia

O sistema foi acionado manualmente via botão BOOT (1 clique = liga, 1 clique = para). Para cada rodada, dois recipientes foram posicionados nas saídas do conector T para coleta da água. Após o encerramento de cada rodada, o volume de cada recipiente foi medido com copo medidor graduado. O display OLED exibiu o número de pulsos contados pelo sensor e o tempo de duração de cada rodada.

O teste foi executado em duas condições distintas: com fluxo dividido nos dois vasos (rodadas 1 a 3) e com fluxo preferencial para um único lado (rodadas 4 a 6), condição que ocorreu espontaneamente por efeito sifão — fenômeno que será descrito adiante.

## 3.2 Dados Coletados

| Rodada | Tempo (s) | Pulsos | Vaso 1 (mL) | Vaso 2 (mL) | Total (mL) | Condição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100,4 | 38.496 | 460 | 450 | 910 | Fluxo dividido |
| 2 | 119,8 | 56.288 | 410 | 640 | 1.050 | Fluxo dividido |
| 3 | 100,2 | 37.893 | 445 | 410 | 855 | Fluxo dividido |
| 4 | 120,2 | 69.153 | 0 | 900 | 900 | Preferencial V2 |
| 5 | 151,3 | 92.247 | 1.150 | 0 | 1.150 | Preferencial V1 |
| 6 | 137,7 | 68.543 | 900 | 0 | 900 | Preferencial V1 |

## 3.3 Cálculo do Fator K do Sensor de Fluxo

O Fator K representa a relação entre o número de pulsos gerados pelo sensor e o volume real de água que passou por ele (pulsos/mL). Esse valor é essencial para que o firmware calcule volumes com precisão. O cálculo foi realizado apenas nas rodadas com fluxo dividido, pois o volume total medido nesses casos representa a totalidade da água que passou pelo sensor:

| Rodada | Pulsos | Total mL (medido) | Fator K calculado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38.496 | 910 | 42,3 pulsos/mL |
| 2 | 56.288 | 1.050 | 53,6 pulsos/mL |
| 3 | 37.893 | 855 | 44,3 pulsos/mL |
| Média | — | — | 46,7 pulsos/mL |

O valor médio calculado foi de 46,7 pulsos/mL, significativamente diferente do valor padrão de fábrica do YF-S401 (5,88 pulsos/mL). Essa diferença é esperada e decorre das condições específicas da instalação: bomba de baixa pressão, mangueiras de pequeno diâmetro, comprimento e curvatura das mangueiras. O valor de 46,7 será adotado como Fator K de referência até que novos testes — especialmente após a instalação das válvulas de retenção — forneçam dados adicionais para refinamento.

Recomenda-se realizar pelo menos mais 5 rodadas após a instalação das válvulas para confirmar o valor definitivo do Fator K nas condições finais do sistema.

## 3.4 Análise de Vazão

| Condição | Vazão média (mL/s) | Vazão média (mL/min) | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluxo dividido (R1–R3) | 8,8 | 528 | Sistema operando corretamente |
| Fluxo preferencial (R4–R6) | 7,2 | 432 | Efeito sifão ativo |
| Diferença | −1,6 | −96 | −18% de eficiência |

Resultado importante: quando o efeito sifão direciona o fluxo para apenas um lado, a vazão total do sistema cai aproximadamente 18%. Isso indica que o lado bloqueado gera resistência adicional ao fluxo, reduzindo a eficiência geral da bomba. A correção desse comportamento com válvulas de retenção, além de garantir irrigação equilibrada nos dois vasos, também resultará em maior aproveitamento da bomba.

## 3.5 Análise do Desequilíbrio Hidráulico

| Rodada | Vaso 1 (mL) | Vaso 2 (mL) | Diferença (mL) | Desequilíbrio (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 460 | 450 | 10 | 1,1% ✓ |
| 2 | 410 | 640 | 230 | 21,9% ⚠ |
| 3 | 445 | 410 | 35 | 4,1% ✓ |

O desequilíbrio variou entre 1,1% e 21,9% entre as rodadas, demonstrando que o problema não é uma assimetria física fixa do sistema (como diferença de comprimento de mangueiras), mas sim um comportamento dinâmico causado pelo efeito sifão preferencial: quando a água encontra menos resistência em uma das saídas no início do fluxo, esse caminho se torna dominante e o outro passa a funcionar como entrada de ar, zerando o fluxo naquele lado.

## 3.6 Solução Proposta: Válvulas de Retenção

A solução identificada é a instalação de válvulas de retenção (check valves) em cada saída do conector T, antes das mangueiras que vão para os vasos. A válvula selecionada é a Válvula de Retenção para Mangueiras Diâmetro 8mm (R$14,90 cada), compatível com o diâmetro das mangueiras do sistema e com pressão de abertura adequada para bombas submersíveis de baixa pressão.

O diagrama de instalação previsto é o seguinte:

- Galão (com furo de ventilação no topo para equilíbrio de pressão)

- → Bomba submersível

- → Sensor de fluxo YF-S401

- → Conector T

- → Válvula de retenção (saída 1) → Anel de gotejamento Vaso 1

- → Válvula de retenção (saída 2) → Anel de gotejamento Vaso 2

Com essa configuração, a água é forçada a pressurizar ambos os caminhos simultaneamente, eliminando a possibilidade de fluxo preferencial. O furo de ventilação no topo do galão equaciona a pressão atmosférica no reservatório, evitando o efeito de vácuo que reduziria a vazão da bomba com o tempo.

# 4. Teste de Iluminação — Mapeamento de PPFD

## 4.1 Equipamento e Metodologia

O mapeamento de intensidade luminosa foi realizado com a Quantum Board LM281b 600W equivalente (consumo real: 60-65W), com dimmer em posição máxima. A medição foi feita com o aplicativo Photone no smartphone, posicionando o sensor no centro da área de cultivo diretamente abaixo da luminária.

Para cada posição, a distância entre o sensor e a superfície inferior da luminária foi registrada em centímetros, juntamente com o valor de PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) exibido pelo aplicativo, medido em µmol/m²/s. As medições foram realizadas em ambiente com iluminação ambiente presente (condição de dia), que representa as condições reais de operação do sistema.

Ponto metodológico importante: a referência de distância adotada é da superfície da luminária ao topo do canopy — a copa mais alta da planta, que é o ponto que recebe a maior intensidade luminosa e deve ser o ponto de controle para evitar queimaduras por excesso de luz.

## 4.2 Dados Coletados

| Dist. (cm) | PPFD (µmol/m²/s) | Dist. (cm) | PPFD (µmol/m²/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.710 | 17 | 660 |
| 2 | 1.410 | 18 | 640 |
| 3 | 1.350 | 19 | 610 |
| 4 | 1.210 | 20 | 670 * |
| 5 | 1.150 | 21 | 650 |
| 6 | 1.080 | 22 | 635 |
| 7 | 1.050 | 23 | 615 |
| 8 | 1.000 | 24 | 585 |
| 9 | 945 | 25 | 575 |
| 10 | 900 | 26 | 560 |
| 11 | 850 | 27 | 525 |
| 12 | 800 | 28 | 510 |
| 13 | 770 | 29 | 495 |
| 14 | 745 | 30 | 490 |
| 15 | 720 | 31 | 475 |
| 16 | 700 | — | — |

* A leitura de 670 µmol/m²/s a 20cm sendo ligeiramente maior que 610 µmol/m²/s a 19cm indica variação natural de medição do app Photone, que possui margem de erro de 5–10%, especialmente em ambientes com iluminação ambiente. Este comportamento é esperado e não compromete a validade da curva geral.

## 4.3 Análise da Curva de PPFD

A curva medida demonstra comportamento consistente e coerente com as especificações do fabricante. As leituras de 20.000 a 30.000 lumens especificadas para 20–30cm de distância são compatíveis com os valores de PPFD obtidos entre 490 e 670 µmol/m²/s nessa faixa. A curva decresce de forma suave e previsível, sem anomalias que indicariam problemas de calibração do medidor ou da luminária.

O mapeamento ainda precisa ser expandido para distâncias acima de 31cm, que correspondem à faixa de germinação e início da fase vegetativa.

## 4.4 Base de Dados PPFD para Cannabis

Com base em literatura técnica e estudos agronômicos, os valores de PPFD recomendados para cannabis em cultivo indoor são:

| Fase | PPFD ideal (µmol/m²/s) | Dist. recomendada (sua board) | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Germinação / muda | 100–300 | Acima de 31cm * | Sensível a excesso de luz |
| Vegetação inicial | 300–450 | 31–35cm * | Crescimento estrutural |
| Vegetação plena | 450–600 | 19–31cm | Estímulo foliar e de raízes |
| Floração inicial | 600–800 | 12–19cm | Desenvolvimento dos botões |
| Floração plena | 800–1.000 | 7–12cm | Máxima produção de resinas |
| Floração avançada ** | 1.000+ | Abaixo de 7cm | Apenas com CO₂ suplementar |

* Faixa ainda não mapeada — recomenda-se expandir as medições até 50cm para cobrir germinação e início da vegetação.

** Valores acima de 1.000 µmol/m²/s podem causar estresse luminoso (fotoinibição, amarelamento das folhas superiores) sem controle rigoroso de temperatura, umidade e CO₂ suplementar. Para o sistema atual sem CO₂, a faixa operacional segura na floração plena é de 700–900 µmol/m²/s.

## 4.5 Distância de Referência: Canopy vs. Estrutura da Planta

A medição de PPFD e o controle de distância da luminária devem sempre tomar como referência o topo do canopy — a folha ou broto mais alto da planta, também chamado de cola principal. Esta é a parte que recebe a maior intensidade luminosa e que corre maior risco de queimadura por proximidade excessiva com a fonte de luz.

Na prática, para cada ciclo de ajuste:

- Mede-se a altura da planta mais alta (do solo ao topo do broto principal)

- Soma-se a distância ideal de PPFD para a fase atual

- O resultado é a altura em que a luminária deve estar posicionada em relação ao solo

Exemplo: Planta em floração plena com 50cm de altura, PPFD alvo de 800 µmol/m²/s (distância ~12cm da board). A luminária deve ser posicionada a 50 + 12 = 62cm do solo.

O sistema SmartGrow prevê que essa informação seja inserida periodicamente pelo cultivador via painel web, e o display OLED do ESP32 exiba a altura correta de posicionamento da luminária com base na fase atual e na altura registrada.

# 5. Conclusões e Próximos Passos

## 5.1 Parâmetros Definidos

| Parâmetro | Valor definido | Status |
| --- | --- | --- |
| Fator K do sensor de fluxo | 46,7 pulsos/mL | Provisório — confirmar após instalação das válvulas |
| Vazão com fluxo dividido | 8,8 mL/s (528 mL/min) | Confirmado |
| Queda de vazão com sifão | −18% | Confirmado |
| PPFD a 10cm | 900 µmol/m²/s | Confirmado |
| PPFD a 20cm | ~650 µmol/m²/s | Confirmado |
| PPFD a 30cm | 490 µmol/m²/s | Confirmado |
| Faixa segura floração (sem CO₂) | 700–900 µmol/m²/s | Confirmado |

## 5.2 Pendências e Próximos Testes

- Instalar as válvulas de retenção 8mm nas duas saídas do conector T

- Refazer o teste hidráulico com as válvulas instaladas (mínimo 5 rodadas) para confirmar o Fator K definitivo e verificar a eliminação do desequilíbrio

- Expandir o mapeamento de PPFD de 32cm a 50cm para cobrir germinação e vegetação inicial

- Atualizar o firmware SGRW_ESP32_R03.ino com o Fator K definitivo (atualmente em 46,7 provisório)

- Atualizar a tabela de PPFD no código de calibração com todos os pontos mapeados

- Realizar calibração fina dos sensores capacitivos de solo com substrato real (mistura perlita, húmus e fibra de coco) para determinar os valores de ar e água específicos do vaso

- Definir os parâmetros agronômicos de irrigação por fase com base em literatura sobre cannabis e nos dados do sistema

## 5.3 Observação sobre Metodologia de Medição de Luz

As medições de PPFD foram realizadas em condições de iluminação ambiente presente (dia), que representam as condições reais de operação. Para calibrações de referência absoluta, recomenda-se repetir o mapeamento com iluminação ambiente controlada (mesmo horário, mesmas condições climáticas externas), pois variações de nuvens e ângulo solar podem influenciar as leituras do Photone. O conjunto de dados atual é válido como referência operacional e deve ser refinado com medições adicionais ao longo do cultivo.

SmartGrow — Sistema de Cultivo Indoor Automatizado

Documento gerado em: 23/04/2026  |  Versão: R00